2026年度茂名市茂南区三防物资购置采购计划清单

| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） | 品牌/型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 载重无人机 | 1.飞行器双电模式下最大载重：≥65KG 2.飞行器单电模式下最大载重：≥80KG 3.飞行器负载模式：≥2种不同负载 4.电池使用模式：单电池或双电池模式 5.最大上升速度：：≥5m/s 6.最大下降速度：：≥5m/s 7.最大水平飞行速度：≥20m/s 8.最大飞行海拔高度：≥6000m 9.最大飞行高度：≥1500m 10.最大悬停时间（最大起飞重量149.9KG时）:双电：不低于12min;单电：不低于6min 11.最大可抗风速：≥12m/s 12.卫星定位系统:卫 星 定 位 系 统 应 支 持BeiDou+Galileo+GPS+GLONASS。 13.支持 RTK 定位:内置有 RTK 模块，具备 RTK 定位能力 14.机身外接负载接口:支持外接负载，可提供外部通信接口和功率接口，功率接口至高可支持3000瓦 15.4G 模块:遥控器和飞行器应支持通过 4G 模块实现飞行器的控制和图像视频传输。在仅4G模式下实现飞行器正常起飞、前飞、后飞、侧飞、转向、悬停、降落。 16.RID功能:飞行过程中自动广播飞行器系统 ID，位置和速度等标识信息 17.飞行器照明灯:飞行器配备前视远近灯和下视补光灯，照明灯支持在遥控器 App 中手动开启或关闭。 18.激光雷达系统：飞行器应配备激光雷达，可扫描空间物体信息，并在遥控器中实时显示点云结果。 19.毫米波雷达系统：飞行器应配备毫米波雷达，包含前毫米波雷达，后视雷达和下视雷达，可用于辅助避障功能。 20.多视角视觉系统：飞行器应配备多视角视觉摄像头，可以在遥控器上显示前、后、左、由的飞行实时视角。 21.FPV相机：飞行器应配备FPV摄像头，可显示飞行器下方飞行实时视角，并可手动调节显示角度。 22.AR辅助显示：飞行器应具备AR检测功能，可支持将人/车、返航点位置与降落投影在遥控器中进行AR显示。 23.起飞保护：飞行器起桨前，进行声光报警，同时在界面展示起桨倒计时和取消起飞提示 24.一机双控：支持两个遥控器同时与同一台飞行器连接，控制权限可在两个遥控器之间切换。可通过按需抢占控制权的方式来决定当前遥控器可以操作飞行器。 25.到位检测：飞行器应使用按压式机臂锁，支持机臂到位检测，开机后能够检测机臂是否展开到位，是否锁紧机臂。 26.智能返航：飞行器应具备智能返航功能，长按遥控器返航按键启动，启动后飞行器将调整机头方向并开始返航 27.失控返航：飞行器可设置遥控信号中断后的飞行器失控动作为返航、降落或悬停。 28.低电量告警：飞行器应具备低电量告警功能。用户可自行设置低电量告警触发阈值。 29.原路返航：飞行器返航时可以选择原路返航，即飞行器可沿原始飞行路径进行返航。 30.航线功能：飞行器支持调用航线进行航线飞行。 31.地图打点：飞行器支持在遥控器地图画面进行目标打点，可记录目标点的经纬度信息。 32.RTK打点：可通过遥控器搭配RTK模块，进行位置打点，并将打点结果记录在遥控器上。同时，在有两个遥控器连接飞行器的情况下，可将打点结果同步到另外一个遥控器上。 33.装卸点引导：可通过遥控器选择航点为“装”或”卸”点，并可选择让飞行器航线飞行至对应点。 34.飞行器打点：飞行器应支持飞行器打点功能，在飞行过程中可通过遥控器记录飞行器实时位置及高度信息，并记录为航点，用于生成航线。 35.限高限远设置:飞行器应支持在遥控器端设置限高、限远数值。 36.图传中继:飞行器应支持图传中继功能，可通过连接中继基站支持。 37.图传质量:飞行器图传质量应不低于1080p/30fps 38.遥控器显示器亮度:遥控器显示器亮度应不低于1400 cd/m2 39.遥控器接口:遥控器具备 HDMI 视频输出接口、SD 卡槽、USB 接口 40.最大信号有效距离（空旷、无干扰、无遮挡）:遥控器和飞行器的最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）应不低于 12 km， 41.遥控器续航时间:装备内置和外置电池时，续航时间不低于6小时。 42.智飞电池DB2160容量:飞行器电池容量不低于41Ah 43.充电功率自定义:遥控器可以通过APP自定义充电器和发电机的输出功率。 44.自放电储存保护功能:遥控器APP可对电池存储过程中的自放电启动时间进行设置. 45.实时直播:飞行器应可支持远程实时视频直播，即FPV摄像头拍摄内容可实时在遥控器/电脑平台中 46.云端互联:飞行器所使用的云平台具备云云对接能力，即可通过云端接入到第三方云平台 47.主动释放:飞行器在空吊模式下，可通过遥控器或手动操作控制挂钩进行开合。 48.弃绳脱困功能:空吊系统可以通过遥控器操作实现绳索全部释放，从而实现脱困功能 49.智能消摆功能:飞行器在空吊或吊运模式下，遥控器可以设置消摆触发角度，当绳索摆动角度超过设置值时，自动触发消摆功能，降低绳索摆动幅度 50.降落伞:飞行器应具备降落伞，在起飞重量为149.9KG时，零海拔、无风，飞行器在 100 米高度，降落伞成功开伞，飞行器触地速度不超过6米/秒 51.手动开伞功能:遥控器可以手动操作实现降落伞开伞功能，具体操作为点击一键开伞并滑动确认 52.自动开伞功能:飞行器可以自行判断飞行状态，判定是否开启降落伞，从而实现自动开伞功能 53.切换飞行器&RC 4G:遥控器可以通过APP设置飞行器与遥控器的4G运营商 54.全能变频充电站:输出通道 1.直流充电输出≥ 42-61.6V/11500W 2.风冷散热器供电≥12V/6A 3.交流输出≥220V/1500W 充电时间≤9 分钟 油箱容量≥30L 启动方式：一键启动 工作环境温度：0℃ 至 40℃ 尺寸≤757 × 704 × 677 毫米 重量≤87±0.5 千克 55.一年飞机保险和130万第三责任险。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 2 | 载重无人机电池组 | 1.重量：≤14.7 千克 2.容量：≥41Ah 3.标称电压：≥52V 4.循环寿命：≥1500 次循环/24 个月 | 4 | 块 |  |  |  |
| 3 | 无人机空吊系统配件 | 1.实时称重:在空吊或吊运模式下，均可以实现货物实时称重功能，并将结果反馈在遥控器上 2.线缆收放:飞行器在空吊模式下，可通过遥控器APP或手动波轮控制绳索收放 3.空吊线缆长度:空吊系统卷扬机内部线缆可放长度不低于30m 4.挂钩无线充电:空吊模式下，主动挂钩可以通过无线方式进行充电，即飞行器开机状态下，将主动挂钩收到位时，可进行充电。 5.挂钩续航时间:空吊主动挂钩续航时间不低于10小时。 6.挂钩声光提示:空吊模式下，主动挂钩工作时需伴有声音和灯光提示，可在遥控器中选择是否开启或关闭。 7.熔断脱困功能:吊运模式下，可通过遥控器开启熔断功能进行吊运绳熔断 | 1 | 套 |  |  |  |
| 4 | 无人机 | 1.尺寸（展开状态，不含桨叶)≥140*90*60mm 2.起飞重量≤250g 3.最大飞行海拔高度≥3000m 4.最大可承受风速≥10m/s 5.最长飞行时间≥30分钟 6.IP 防护等级≥IP55 7.遥控器显示屏：约7.02英寸，分辨率约1920*1200 8.最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）≥20 公里（FCC）、8 公里（CE/SRRC/MIC） 400 次电池循环 9.全抽避障 10.相机最高像素≥4800万像素 11.≥128G内存 12.配电池管家，3块智能飞行电池 13.一年行业无忧保险 | 1 | 台 |  |  |  |
| 5 | 杉木桩 | 1.长度：≥4m。 2.尾径：≥10cm。 3.削尖处理、无虫蛀。 4.方正叠放，马丁固定。 5.生产日期不能早于开标前一年。 | 3000 | 条 |  |  |  |
| 6 | 彩条布 | 新料彩条布，1.规格指标：克重：≥120g/㎡；幅宽4m，长度50m；色泽：红、蓝、白三色。 2.物理性能：经向断裂强度（kN/m）：≥16；纬向断裂强度（kN/m）：≥15；经纬向断裂伸长率（%）：15～40；纵向梯形撕裂强力（kN）：≥0.22；顶破强力（kN）：≥1.4；渗透系数（cm/s）：≤10-11。 3.生产日期不能早于开标前一年。 | 200 | 捆 |  |  |  |
| 7 | 防汛预警铜锣 | 1.材质：响铜 2.直径：≥42㎝ 3.重量：≥2㎏ 4.单向传输距离：≥1000m 5.锣锤长度：≥30㎝ 6.丝带宽度：≥50mm 7.丝带长度：≥770mm 8.配备大锣锤（印“茂南应急”字样标识） | 1600 | 个 |  |  |  |
| 8 | 手持喊话器 | 1.产品功能：喊话、警报、火警、哨音、录音/放音、USB插口、TF卡插口、蓝牙、照明、锂电池和干电池转换开关。 2.电量显示：由4个LED显示电池电量100%、75%、50%、25% 3.低电提示：电池电量低有语音提示 4.待机保护：待机情况下5分没有功能操作，自动关机。 5.供电方式：锂电池和6节5号干电池 6.电池保护：锂电池上带有电池保护电路板 7.工作电压：6V-12V 8.最大功率：≥50W 9.充电接口：TYPE_C口 10.充 电 器：5V/2000mA 11.充电时间：≤5小时 12.录音时间：≥240秒 13.照明功率：≥3W（1粒LED） 14.照明距离：≥250米 15.手唛装置：通过手唛上的磁铁吸到主机的卡槽里 16.蓝牙功能：打开产品蓝牙功能后可以与手机连接 17.产品尺寸：≥主机315mm*215mm，整体主机≥340mm*215mm 18.产品重量：≥1050克（含锂电池） | 300 | 个 |  |  |  |
| 9 | 强光电筒 | 1.应符合GB30734-2014消防员照明灯具标准要求。 2.防爆结构设计，防爆性能应符合GB3836或GB/T 3836国家标准要求。 3.采用锂电池供电，并具有分段式电量显示功能。 4.LED光源，具有强光、弱光、爆闪模式。 5.灯具尾部大开关，不影响佩戴消防手套操作，外壳耐腐蚀、耐高温。 6.内部电路应具有过流、过压、过充保护功能及应具有闪烁方式的低电压告警功能 7.附带与消防头盔配套的灯架，灯具利用灯架佩戴在消防头盔上，可在一定范围调节照射方向，灯架不对头盔有结构破坏。 8.Type-c式USB接口充电，设计有过充、过流、过放和短路保护装置。 9.充电器应采用插头与交直流转换器分离式结构,灯具或充电器应设置充、放电保护电路。 10.技术要求 10.1额定电压：DC3.7V 5W 10.2外形尺寸：≤Φ24mm*125mm 10.3电池容量：≥2400mAh 10.4防爆标志：≥Ex ib IIC T4 Gb 10.5连续工作时间：强光≥300min 、弱光≥600min 10.6充电时间：≤6h；电池寿命：≥1000次循环 10.7光效：≥120lm/W 10.8重量：≤150g 10.9强光照度（lx）：平均≥2000，最小≥1500，弱光照度（lx）：平均≥1000，弱光最小≥900。 10.10防护等级：≥IP68（2 m，2h）。 10.11温度范围：-25℃～55℃ | 1000 | 只 |  |  |  |
| 10 | 钢铲 | 1.材质：高碳钢（淬火技术） 2.承载能力(400N载荷下1min永久变形量，mm)≤2 3.硬度，HRC≥40 4.槐木柄：≥1.2M | 500 | 把 |  |  |  |
| 11 | 锄头 | 1、材质：高碳钢（淬火技术）平边锄头。 2、槐木柄：≥1.2M | 500 | 把 |  |  |  |
| 12 | 救生衣 | 1.闭孔型泡沫材料或其他等效材料为浮力材料的船用工作救生衣 2.执行标准：GB/T 32227-2015 3.外观：救生衣为卡扣式（扣具）快速系固，救生衣无尖角、毛刺 4.面料抗拉断强度：≥784N 5.密度：≥106根，根/100mm 6.浮力材料：闭孔型泡沫材料或；要求发泡均匀，孔径一致，应无皱缩、开裂、膨胀、分解等损坏迹象 7.浮力：≥75N 8.浮力损失：救生衣浸入淡水中24h后的浮力应不小于75N 9.缝线：缝线应为耐油、耐海水的机缝线，其抗拉破断强度≥19.6N 10.缚带和扣具：缚带为柔软的编织带，缚带和扣具抗拉破断强度≥1764N 11.哨笛：配备声音响度（声压级）达到100dB的哨笛1只，并细索系牢不松 12.逆向反光带：逆向反光带的材料应符合GB/T26086-2010或IMO A.658(16)的要求，穿着救生衣的人员在水中处于静平衡状态时，救生衣上的逆反光材料露出水面的面积应不小于200c㎡。 13.重量：≤0.8kg 14.加工质量：救生衣包布的缝边向里折进应≥10mm；明线距边缘≥1mm且缝线应无跳针，机缝线密度每50mm长度不应少于16针，缝线端头应打回结。 15.缚带端头镶于包布的长度应不小于30mm。绱缚带应用不少于3趟缝线加固，缚带顶端烧结，无抽丝。 | 1000 | 件 |  |  |  |
| 13 | 沙滩鞋 | 1.材质：EVA，均码； 2.质量符合 QB/T 4552-2020《拖鞋》国家标准要求。 | 2000 | 双 |  |  |  |
| 14 | 发电机 | 发电机应符合JB/T 10304-2020《工频汽油发电机组技术条件》和GB/T 2820.5-2025《往复式内燃机驱动的交流发电机组 第 5 部分：发电机组》，参数要求如下： 1.发动机参数 1.1发动机型式：风冷、四冲程、单缸； 1.2 发动机排气量：≥420ml； 1.3发动机机油容量：≥1.1L； 1.4燃油：汽油； 2.发电机参数 2.1额定功率：≥5.0kw；最大功率≥5.5kw； 2.2 发电机类型：单三相等功率； 2.3 发电机组单相电压：230v（±10）；三相电压400v（±10）； 2.4 发电机组单相电流：≥21A；三相电流：≥9A； 2.5发电机组频率：50Hz； 3.发电机组油箱容积：≥25L； 4.机组启动系统：手启动和电启动； 5.电气保护和监视控制：发电机组应安装带过电流脱扣装置的电路断路器，并对短路加以保护； 6.介电强度：发电机组应能承受1min，频率为50Hz，正弦波电压，施加电压为1800V，试验期间无击穿闪络现象； 7.发电机组在正常工作温度，额定电压、额定频率、75%额定功率，测量距离为 7m 时，噪声声压级限值 LpA ≤ 80dB(A)。 | 30 | 台 |  |  |  |
| 15 | 安全帽 | 1.帽箍：可根据安全帽标识中明示进行调节 2.吸汗带：配备吸汗性织物 3.下颏带尺寸宽度：≥15mm 4.部件安装：安全帽各部件的安装应牢固，无松脱，滑落现象 5.帽壳：帽壳表面无气泡、缺陷及其他有损性能的缺陷 6.产品重量：≥400g, 7.帽壳内突出物：帽壳内侧与帽衬之间存在的尖锐锋利突出物高度≤6mm，突出物有软垫覆盖 8.通气孔：约360mm² 9.下颏带强度：150N-250N 10.冲击吸收传递到头模的力性能：≤2800N 11.耐穿刺性能：按 GB/T 2812 规定方法测试，经高温 (50℃±2℃)、低温 (-10℃±2℃)、浸水 (20℃±2℃)、紫外线照射预处理后做穿刺测试：钢锥不得接触头模表面，帽壳不得有碎片脱落 12.标识：安全帽永久标识应包括以下内容: 12.1本标准编号 12.2制造厂名 12.3生产日期(年、月) 12.4产品名称(由生产厂命名) 12.5产品的分类标记 12.6产品的强制报废期限 13.产品必须符合GB 2811-2019《头部防护安全帽》国家标准要求。 14.安全帽内有溯源码标识，确保产品可追溯。 | 2000 | 顶 |  |  |  |
| 16 | 防汛编织袋 | 1.每条袋质量：≥80g，尺寸：≥85×50cm，经纬密度：40×40～48×48根/10cm； 2.色泽：白色 3.材质：聚丙烯树脂，断裂强力：经向≥18kN/m，纬向≥16kN/m；断裂伸长率≥15%；顶破强力≥1.2KN；缝向强度≥0.7kN/m；缝合：袋底双线/双折缝底，袋口热切不脱丝 4.等效孔径O95：0.1～0.5mm 5.所投产品符合SL297-2004标准规定的要求； 6.包装标准为≥500条/捆； 7.生产日期不能早于开标前一年。 | 100000 | 条 |  |  |  |
| 17 | 救生绳 | 1.材质：优质涤纶 2.绳直径：≥12MM 3.承重：≥1700N 4.长度：≥30米 5.生产日期不能早于开标前一年。 | 500 | 条 |  |  |  |
| 18 | 进水管 | 1.口径：8寸； 2.材质：PVC钢丝增强管 3.长度：≥9米 4.接扣：保尔式快速接口和强力喉箍。 | 2 | 条 |  |  |  |
| 19 | 出水带 | 1.口径：8寸； 2.材质：涤纶长丝 3.长度：≥25米 4.接扣：配备铝合金或不锈钢快接和强力喉箍。 | 10 | 条 |  |  |  |
| 20 | 出水带 | 1.口径：6寸； 2.材质：涤纶长丝 3.长度：≥25米 4.接扣：配备铝合金或不锈钢快接和强力喉箍。 | 20 | 条 |  |  |  |
| 21 | 出水带 | 1.口径：4寸 2.材质：涤纶长丝 3.长度：≥25米 4.接扣：配备铝合金或不锈钢快接和强力喉箍。 | 20 | 条 |  |  |  |
| 22 | 手拉锯 | 1.总长≥53cm，齿长≥45cm； 2.材质：SK5钢； | 1500 | 把 |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |